Příloha č. 5

Model třídy A

Určení velikosti intravilánu

Pro vytvoření modelu třídy A jsou zavedeny následující pojmy:

        - obdělávaná půda třídy A – část obdělávané půdy přiléhající k intravilánu,

        - intravilán – souvisle zastavěná plocha v katastrálním území.

intravilán je pro potřebu modelu definován takto:

        - zastavěná plocha a nádvoří,

        - zahrada,

        - sad,

        - část ostatní plochy umístěná v intravilánu.

Při označení

az – základní plocha intravilánu

kz – základní plocha katastrálního území (bez vodních ploch)

op – ostatní plocha

výsledná plocha intravilánu [a]:

a=az+azkz⋅op

(Vodní plocha je z bilance vyloučena, protože nemůže být součástí třídy A a její velikost není pro výměry třídy A proto významná.)

Katastrální území jsou na základě provedené analýzy rozdělena dle podílu intravilánu (a) na výpočtové ploše katastrálního území.

| Podíl intravilánu |  | kategorie |
| --- | --- | --- |
| 1–0,8 | „down town“ – plně urbanizované k. ú. | 1 |
| 0,8–0,5 | Více než polovina k. ú. urbanizována | 2 |
| 0,5–0,2 | okrasné k. ú. ve městech, malá města | 3 |
| 0,2–0 | čistý venkov | 4 |

Klasifikace katastrálních území umožňuje modelovat obdělávané plochy třídy A odlišně v jednotlivých kategoriích. Podstatou tohoto přístupu je skutečnost, že intravilán je souvisle obklopen obdělávanou půdou tím více, čím je podíl intravilánu na ploše katastrálního území menší.

Kategorie k.ú. 1

Vzhledem k míře urbanizace se nepředpokládá další urbanistický rozvoj, zemědělská půda (les, lesní porost) je v převažující míře součástí urbanistického konceptu (lesopark, park atd.). Vznik obdělávané půdy třídy A se ve výpočtu nepředpokládá.

Kategorie k.ú. 2

Okrajová katastrální území velkých měst.

Možný rozvoj urbanizace se předpokládá na hranici intravilánu, která plochu katastrálního území přetíná. Pro matematický model je zvolen tvar k. ú. jako kruhová výseč, kdy hranice intravilánu je tvořena částí soustředné kružnice.

Pro kategorii 2 k. ú. je středový úhel α stanoven naπ2. Za hranicí intravilánu na obdlávané půdě se nachází pruh třídy A o šířce c2.

p = plocha třídy A

a=πr24⇒r=4aπ

p=π4(4aπ+c2)2−a

Kategorie k.ú. 3

Je definována obdobně jako kategorie 2, šíře třídy A je c3, středový úhel α=π.

a=π⋅r22⇒r=2aπ

p=π2(2aπ+c3)2−a

Kategorie k.ú. 4

„Venkovské“ katastrální území s malou zastavěnou částí. Tvar intravilánu je aproximován kruhem, vznik obdělávané půdy třídy A  se předpokládá na celém obvodu intravilánu.

c4

a=π⋅r2⇒r=4π

p=π(r+c4)2−a

p=π(aπ+c4)2−a

Výpočet rozsahu obdělávané půdy třídy A a třídy B v rámci ČR

Výpočet byl proveden přes všechna katastrální území ČR. Použity byly základní parametry (hranice podílu intravilánu na ploše k.ú. pro kategorizaci k.ú., šířky pruhu třídy A pro jednotlivé kategorie k.ú.).

| Pruh třídy A | kategorie | Šírky pruhu třídy A pro jednotlivé kategorie k.ú. (v m²) |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 |
| c2 | 2 | 500 |
| c3 | 3 | 200 |
| c4 | 4 | 60 |